# AUDITORÍA DE CÓDIGO

CZ101 Synthesizer - Informe Técnico Detallado

# Información del Proyecto

| Fecha de Auditoría | 2025-11-02 |
| --- | --- |
| Versión del Proyecto | Build 41 (2026-01-11 20:43:47) |
| Archivos Auditados | 35 archivos fuente |
| Auditor | Senior JUCE/C++ Developer |

# Resumen Ejecutivo

El proyecto CZ101 Synthesizer es una emulación del sintetizador Casio CZ-101/CZ-5000 implementada en JUCE/C++. Se ha identificado un total de 42 problemas categorizados de la siguiente manera:

| Categoría | Cantidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Errores Críticos | 7 | ALTA |
| Errores de Lógica | 12 | MEDIA |
| Malas Prácticas | 15 | MEDIA |
| Mejoras de Diseño | 8 | BAJA |

### Solución Propuesta:

• Usar una voz de referencia dedicada
• Sincronizar en setSampleRate

## 1.6. Desbordamiento de Buffer Circular en Chorus

Archivo: Chorus.cpp (líneas 1753-1757)

Gravedad: CRÍTICO

### Problema:

Si delayL o delayR son mayores que bufferSize, el ajuste no funcionará correctamente.

### Solución Propuesta:

float readPosL = static_cast<float>(writeIndex) - delayL;
readPosL = std::fmod(readPosL, static_cast<float>(bufferSize));
if (readPosL < 0.0f) readPosL += static_cast<float>(bufferSize);

float readPosR = static_cast<float>(writeIndex) - delayR;
readPosR = std::fmod(readPosR, static_cast<float>(bufferSize));
if (readPosR < 0.0f) readPosR += static_cast<float>(bufferSize);

## 1.7. Inicialización Incorrecta de PresetManager

Archivo: PluginProcessor.cpp (líneas 466-467)

Gravedad: CRÍTICO

### Problema:

Se carga el preset 0 antes de que el VoiceManager tenga la sample rate configurada, lo que puede causar problemas de inicialización.

### Solución Propuesta:

void CZ101AudioProcessor::prepareToPlay(double sr, int samplesPerBlock) 
{
    // Primero configurar sample rate
    voiceManager.setSampleRate(sr);
    // ... resto del código ...

    // Después cargar el preset
    presetManager.loadPreset(0);
}

# 2. ERRORES DE LÓGICA (Prioridad: MEDIA)

Estos errores afectan el funcionamiento del sintetizador pero no causan crashes inmediatos.

## 2.1. Line Select Logic Incorrecta

Archivo: PluginProcessor.cpp (líneas 526-534)

Gravedad: ALTO

### Problema:

La lógica de copia en modo 1+1' no copia los niveles, solo las formas de onda. Además, no hay manejo del modo 1+2 (lineSel == 3).

### Solución Propuesta:

// Line Select Logic (FIXED)
switch (lineSel) {
    case 0: // Line 1 Only
        l2 = 0.0f;
        break;

    case 1: // Line 2 Only
        l1 = 0.0f;
        break;

    case 2: // Line 1 + 1' (Copy Line 1 to Line 2 with slight detune)
        w2_1 = w1_1;
        w2_2 = w1_2;
        l2 = l1; // Copiar también el nivel
        // Aplicar detune sutil si no está configurado
        if (parameters.osc2Detune && parameters.osc2Detune->get() == 0.0f) {
            voiceManager.setOsc2Detune(2.0f); // 2 cents de detune
        }
        break;

    case 3: // Line 1 + 2 (Independent lines)
        // No modificación necesaria, usar valores originales
        break;
}

## 2.2. Vibrato Depth Mapping Incorrecto

Archivo: Voice.cpp (líneas 1108-1113)

Gravedad: ALTO

### Problema:

El LFO genera valores de -1 a 1, pero el cálculo asume 0 a 1. Esto causa vibrato asimétrico.

### Solución Propuesta:

// === LFO VIBRATO (FIXED) ===
float vibratoMod = 1.0f;
if (vibratoDepth > 0.001f) {
    float currentLFO = lfoModule.getNextValue();
    // Mapear de [-1, 1] a [0, 1] para vibrato unipolar
    float lfoSemitones = ((currentLFO + 1.0f) * 0.5f) * vibratoDepth;
    vibratoMod = std::pow(2.0f, lfoSemitones / 12.0f);
}

## 2.3. Pitch Envelope Range Incorrecto

Archivo: Voice.cpp (líneas 1091-1093)

Gravedad: ALTO

### Problema:

El rango de ±50 semitones (±4 octavas) es excesivo y no corresponde al hardware original CZ-101 (±1 octava típicamente).

### Solución Propuesta:

// Pitch envelope: Rango auténtico CZ-101 (±1 octava = ±12 semitones)
float semitones = (pitchEnvVal - 0.5f) * 24.0f;     // ±12 semitones

## 2.4. Envelope Rate Mapping Inconsistente

Archivo: MultiStageEnv.cpp (líneas 2632-2644)

Gravedad: ALTO

### Problema:

Esta función no coincide con el mapeo usado en ADSRtoStage.h. Hay inconsistencia.

### Solución Propuesta:

Unificar el mapeo usando el mismo algoritmo en ambos lugares.

## 2.5. MIDI CC Mapping Incompleto

Archivo: MIDIProcessor.cpp (líneas 3854-3890)

Gravedad: ALTO

### Problema:

Solo se manejan CC 1, 5, 6 y 65. Faltan muchos controles estándar.

### Solución Propuesta:

Implementar mapeo completo incluyendo sustain pedal, all notes off, etc.

## 2.6. Voice Stealing Algorithm Débil

Archivo: VoiceManager.cpp (líneas 1519-1526)

Gravedad: ALTO

### Problema:

No considera la envolvente ni la amplitud de la voz. Puede robar la voz más audible.

### Solución Propuesta:

Implementar algoritmo que priorice voces en release y con menor amplitud.

## 2.7. SysEx Validation Insuficiente

Archivo: SysExManager.cpp (líneas 4030-4093)

Gravedad: ALTO

### Problema:

La validación del header SysEx es básica y no verifica el checksum.

### Solución Propuesta:

Implementar validación completa del formato y checksum.

## 2.8. Preset Loading Race Condition

Archivo: PresetManager.cpp (líneas 5096-5117)

Gravedad: ALTO

### Problema:

Si se carga un preset mientras el audio se está procesando, puede haber inconsistencias.

### Solución Propuesta:

Proteger con mutex o critical section.

## 2.9. Waveform Display Buffer Overflow

Archivo: WaveformDisplay.cpp (líneas 7440-7442)

Gravedad: ALTO

### Problema:

No hay verificación de límites si numSamples > waveformData.size()

### Solución Propuesta:

Limitar samples a copiar al tamaño del buffer.

## 2.10. Chorus LFO Phase Wrapping Incorrecto

Archivo: Chorus.cpp (líneas 1738-1739)

Gravedad: ALTO

### Problema:

No maneja correctamente valores negativos.

### Solución Propuesta:

Usar while loops para manejar wrapping correctamente.

## 2.11. Phase Distortion Boundary Check Ausente

Archivo: PhaseDistOsc.cpp (línea 3225-3227)

Gravedad: ALTO

### Problema:

Si distortedPhase es muy grande (ej: 2.5), solo se resta 1.0f una vez.

### Solución Propuesta:

Usar std::fmod para wrapping correcto.

## 2.12. MIDI Output Selector No Implementado

Archivo: PluginEditor.cpp (líneas 216-223)

Gravedad: ALTO

### Problema:

El selector de salida MIDI no tiene implementación.

### Solución Propuesta:

Implementar callback para conectar MIDI output.

# 3. MALAS PRÁCTICAS (Prioridad: MEDIA)

Estos problemas afectan la mantenibilidad, rendimiento y calidad del código.

## 3.1. Hardcoded Magic Numbers

Ubicación: Múltiples archivos

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Números mágicos sin documentación: 1024, 256, 8, etc.

### Solución Propuesta:

Crear archivo Config.h con constantes nombradas.

## 3.2. Repetición de Código en VoiceManager

Ubicación: VoiceManager.h/cpp

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Patrones repetitivos en métodos setters.

### Solución Propuesta:

Usar macros o templates para eliminar duplicación.

## 3.3. Gestión de Archivos Sin Verificación

Ubicación: PresetManager.cpp

Gravedad: MEDIO

### Problema:

No se verifica si los archivos se pueden escribir/leer.

### Solución Propuesta:

Verificar permisos antes de operaciones de archivo.

## 3.4. Logging Inconsistente

Ubicación: Múltiples archivos

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Algunos logs usan juce::Logger, otros std::cout.

### Solución Propuesta:

Crear wrapper de logging unificado.

## 3.5. Falta de Validación de Parámetros

Ubicación: Múltiples archivos

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Muchos métodos no validan rangos de entrada.

### Solución Propuesta:

Agregar validación con std::clamp y rangos esperados.

## 3.6. Memory Layout Ineficiente

Ubicación: Voice.h

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Miembros no ordenados por tamaño, causando padding.

### Solución Propuesta:

Reordenar miembros de mayor a menor tamaño.

## 3.7. Falta de Namespace Consistente

Ubicación: Headers

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Algunos headers no están correctamente anidados.

### Solución Propuesta:

Asegurar namespace CZ101::SubNamespace en todos.

## 3.8. Includes Innecesarios

Ubicación: Múltiples archivos

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Inclusión de JuceHeader.h cuando se necesitan módulos específicos.

### Solución Propuesta:

Usar includes específicos de módulos JUCE.

## 3.9. Falta de Tests Unitarios

Ubicación: General

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Solo hay tests básicos de SysEx.

### Solución Propuesta:

Implementar suite de tests completa.

## 3.10. Documentación Ausente

Ubicación: General

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Muchas funciones carecen de documentación.

### Solución Propuesta:

Documentar funciones públicas y APIs.

## 3.11. Uso de Raw Pointers

Ubicación: Múltiples archivos

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Se usan raw pointers en lugar de smart pointers.

### Solución Propuesta:

Usar std::unique_ptr o juce::OptionalScopedPointer.

## 3.12. Casting Innecesario

Ubicación: PluginProcessor.cpp

Gravedad: MEDIO

### Problema:

No se verifica si el buffer tiene suficientes canales.

### Solución Propuesta:

Verificar número de canales antes de acceder.

## 3.13. Inicialización de Miembros en Orden Incorrecto

Ubicación: PluginProcessor.h

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Los miembros se inicializan en orden diferente al declarado.

### Solución Propuesta:

Ordenar inicialización en constructor igual a declaración.

## 3.14. Falta de Const Correctness

Ubicación: General

Gravedad: MEDIO

### Problema:

Métodos que no modifican estado no son const.

### Solución Propuesta:

Agregar const a todos los métodos apropiados.

## 3.15. Excepciones No Manejadas

Ubicación: General

Gravedad: MEDIO

### Problema:

No hay try-catch en operaciones que pueden lanzar.

### Solución Propuesta:

Agregar manejo de excepciones en operaciones de archivo y JSON.

# 4. MEJORAS DE DISEÑO (Prioridad: BAJA)

Estas mejoras optimizan la arquitectura y agregan funcionalidades avanzadas.

## 4.1. Implementar Parameter Attachment Pattern

Ubicación: PluginEditor.cpp

Gravedad: BAJO

### Problema:

Los attachments se crean manualmente.

### Solución Propuesta:

Crear factory para generar attachments automáticamente.

## 4.2. Separar DSP de UI

Ubicación: General

Gravedad: BAJO

### Problema:

La arquitectura actual mezcla lógica de DSP con UI.

### Solución Propuesta:

Implementar arquitectura MVC más clara.

## 4.3. Implementar Double Buffering para Envelopes

Ubicación: Voice.cpp

Gravedad: BAJO

### Problema:

Los envelopes se actualizan en el thread de audio.

### Solución Propuesta:

Usar double buffering para evitar race conditions.

## 4.4. Optimización de Rendimiento

Ubicación: General

Gravedad: BAJO

### Problema:

Oportunidades de SIMD y optimización.

### Solución Propuesta:

Usar juce::dsp::SIMDRegister, lookup tables, oversampling selectivo.

## 4.5. Soporte Multi-canal

Ubicación: General

Gravedad: BAJO

### Problema:

Actualmente solo soporta stereo.

### Solución Propuesta:

Extender a layouts arbitrarios.

## 4.6. Implementar Undo/Redo

Ubicación: PluginProcessor.cpp

Gravedad: BAJO

### Problema:

No hay sistema de undo/redo.

### Solución Propuesta:

Usar juce::UndoManager con los parámetros.

## 4.7. Mejorar Preset Format

Ubicación: PresetManager.cpp

Gravedad: BAJO

### Problema:

El formato actual no es extensible.

### Solución Propuesta:

Usar versión en formato para compatibilidad futura.

## 4.8. Implementar Preset Categories/Tags

Ubicación: PresetManager.h

Gravedad: BAJO

### Problema:

Los presets no tienen categorías.

### Solución Propuesta:

Agregar sistema de tags: "Bass", "Lead", "Pad", etc.

# 5. RECOMENDACIONES GENERALES

## 5.1. Priorización de Tareas

### Inmediatamente (Semana 1)

🔴 Corregir errores críticos (1.1-1.7)
🔴 Implementar validación de parámetros

### Corto Plazo (Semanas 2-3)

🟡 Corregir errores de lógica (2.1-2.12)
🟡 Implementar tests básicos

### Mediano Plazo (Mes 1-2)

🟠 Refactorizar malas prácticas
🟠 Mejorar arquitectura

### Largo Plazo (Mes 3+)

🔵 Implementar mejoras de diseño
🔵 Optimización de rendimiento

## 5.2. Herramientas Recomendadas

| Static Analysis | clang-tidy, cppcheck |
| --- | --- |
| Memory Debugging | Valgrind, AddressSanitizer |
| Profiling | Perf, Intel VTune |
| Testing | Google Test, Catch2 |

## 5.3. Estándares de Codificación

• Usar C++17 features donde apropiado
• Seguir JUCE coding standards
• Implementar RAII consistentemente
• Documentar APIs públicas

# 6. CONCLUSIÓN

El proyecto CZ101 Synthesizer tiene una base sólida pero requiere correcciones críticas antes de ser considerado estable. Los errores de race condition y buffer overflow deben abordarse con urgencia.

La arquitectura general es buena, pero la separación entre DSP y UI podría mejorarse. La implementación auténtica del CZ-101 es notable y debe preservarse.

Recomendación: Implementar primero los fixes críticos, luego establecer un ciclo de desarrollo con tests automatizados para prevenir regresiones.

________________________________________________________________________________

Auditor realizado por: Senior JUCE/C++ Developer

Fecha de auditoría: 2025-11-02

Versión del informe: 1.0